D-Flipflop Frequenzteiler

Visuelles Design-Tool

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Bedienungsanleitung

Version 1.0  ·  Juli 2026

# Inhaltsverzeichnis

1.  Überblick

2.  Systemvoraussetzungen

3.  Installation und Start

4.  Benutzeroberfläche

5.  Bedienung Schritt für Schritt

6.  Die Ansichten im Detail

6.1  Schaltplan

6.2  Timing-Diagramm

6.3  Boolesche Gleichungen

6.4  Wahrheitstabelle

7.  Beispiele

8.  Theoretischer Hintergrund

9.  Fehlerbehebung

10.  EXE selbst erstellen

# 1. Überblick

Der D-Flipflop Frequenzteiler ist ein visuelles Design-Tool, mit dem Sie beliebige Frequenzteilungen mithilfe von D-Flipflops darstellen können. Das Programm berechnet die vollständige digitale Schaltung für einen synchronen Zähler und zeigt:

Schaltplan: Visuelle Darstellung der D-Flipflops mit Next-State-Logik, Ausgangslogik, Taktverteilung und Rückkopplung

Timing-Diagramm: Digitale Signalverläufe über mehrere Perioden (CLK, alle Q-Ausgänge, fout)

Boolesche Gleichungen: Minimierte Gleichungen (Quine-McCluskey-Verfahren) für alle D-Eingänge und den Ausgang

Wahrheitstabelle: Vollständige Zustandstabelle mit farbiger Hervorhebung und CSV-Export

# 2. Systemvoraussetzungen

### Für die EXE-Version:

Windows 10 oder höher (64-Bit)

Keine zusätzliche Software erforderlich

Ca. 12 MB Festplattenspeicher

### Für die Python-Version:

Python 3.10 oder höher

tkinter (in Standard-Python enthalten)

Keine zusätzlichen Pakete erforderlich

# 3. Installation und Start

## EXE-Version (empfohlen)

Die EXE-Datei benötigt keine Installation. Doppelklicken Sie einfach auf DFF-Frequenzteiler.exe um das Programm zu starten.

ℹ Hinweis: Beim ersten Start kann Windows SmartScreen eine Warnung anzeigen, da die EXE nicht digital signiert ist. Klicken Sie auf "Weitere Informationen" → "Trotzdem ausführen".

## Python-Version

Öffnen Sie ein Terminal im Projektordner und führen Sie aus:

py main.py

# 4. Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche ist in mehrere Bereiche unterteilt:

| Bereich | Beschreibung |
| --- | --- |
| Header | Titel und Kurzbeschreibung des Programms |
| Eingabebereich | Felder für Teilungsfaktor N und Duty-Cycle-Zähler k, sowie die Buttons "Generieren" und "Wahrheitstabelle" |
| Tab-Ansicht | Drei Tabs: Schaltplan, Timing-Diagramm, Gleichungen |
| Statusleiste | Zeigt Informationen zum aktuellen Frequenzteiler oder Fehlermeldungen an |

# 5. Bedienung Schritt für Schritt

Schritt 1: Teilungsfaktor N eingeben

Geben Sie den gewünschten Teilungsfaktor in das Feld "Teilungsfaktor N" ein. Dies bestimmt das Verhältnis fout = fin / N.
Beispiel: N = 7 bedeutet, die Ausgangsfrequenz ist 1/7 der Eingangsfrequenz.

Schritt 2: Duty-Cycle-Zähler k eingeben

Geben Sie die Anzahl der Takte ein, in denen der Ausgang HIGH sein soll. Der Duty-Cycle beträgt dann k/N.
Beispiel: k = 4 bei N = 7 ergibt einen Duty-Cycle von 4/7 ≈ 57,1%.

Schritt 3: Auf "Generieren" klicken

Das Programm berechnet die Schaltung und zeigt sofort den Schaltplan an. Die Statusleiste zeigt eine Zusammenfassung: Anzahl Flipflops, genutzte/mögliche Zustände.

Schritt 4: Zwischen den Tabs wechseln

Klicken Sie auf die Tabs "Schaltplan", "Timing-Diagramm" oder "Gleichungen", um die verschiedenen Darstellungen zu sehen.

Schritt 5: Wahrheitstabelle öffnen (optional)

Klicken Sie auf den Button "Wahrheitstabelle", um ein separates Fenster mit der vollständigen Zustandstabelle zu öffnen. Von dort können Sie die Tabelle auch als CSV-Datei exportieren.

# 6. Die Ansichten im Detail

## 6.1 Schaltplan

Der Schaltplan zeigt die vollständige digitale Schaltung des Frequenzteilers. Folgende Elemente werden dargestellt:

D-Flipflops (FF₀, FF₁, ...): Jedes Flipflop wird als Kasten mit den Pins D (Dateneingang), Q (Ausgang), Q̄ (invertierter Ausgang) und CLK (Takteingang) dargestellt. Die Anzahl der Flipflops beträgt ⌈log₂(N)⌉.

Next-State-Logik: Eine Box oberhalb der Flipflops zeigt die kombinatorische Logik, die den nächsten Zustand berechnet. Die minimierten booleschen Gleichungen für jeden D-Eingang sind darin aufgeführt.

Ausgangslogik: Eine Box rechts neben den Flipflops zeigt die Gleichung für den Ausgang fout.

Taktverteilung (CLK): Eine blaue Leitung am unteren Rand verbindet den Eingang fin mit allen CLK-Pins der Flipflops.

Rückkopplung: Gelbe/goldene Leitungen zeigen, wie die Q-Ausgänge zurück zur Next-State-Logik geführt werden.

Der Schaltplan ist scrollbar – bei vielen Flipflops können Sie horizontal und vertikal scrollen.

### Farbkodierung im Schaltplan:

| Farbe | Bedeutung |
| --- | --- |
| Blau | Taktsignal (CLK / fin) |
| Grün | Datenleitungen (D-Eingänge) |
| Orange | Ausgangssignal (fout, Q-Ausgänge) |
| Gold/Gelb | Rückkopplungsleitungen |
| Lila | Logik-Blöcke |

## 6.2 Timing-Diagramm

Das Timing-Diagramm zeigt den zeitlichen Verlauf aller Signale über zwei vollständige Perioden:

CLK (fin): Das Eingangstaktsignal

Q₀, Q₁, ...: Die Ausgänge der einzelnen Flipflops

fout: Das Ausgangssignal nach der Frequenzteilung

Oberhalb der Signale sind die Zustandsnummern angezeigt, sodass Sie nachverfolgen können, in welchem Zustand sich der Zähler zu jedem Zeitpunkt befindet. Am unteren Rand markieren Klammern die einzelnen Perioden.

## 6.3 Boolesche Gleichungen

Der Gleichungen-Tab zeigt alle minimierten booleschen Gleichungen:

| Element | Beschreibung |
| --- | --- |
| D₀, D₁, ... (Next-State) | Gleichungen für die D-Eingänge jedes Flipflops als Funktion der aktuellen Zustände Q₀, Q₁, ... |
| fout (Ausgang) | Gleichung für das Ausgangssignal |
| Legende | Erklärung der Operatoren: · = UND, + = ODER, Q̄ = NICHT |

Die Gleichungen werden mit dem Quine-McCluskey-Algorithmus minimiert. Ungenutzte Zustände werden als Don't-Care-Terme behandelt, was zu einfacheren Gleichungen führt.

## 6.4 Wahrheitstabelle

Die Wahrheitstabelle öffnet sich als separates Fenster und zeigt für jeden möglichen Zustand:

Zustandsnummer (dezimal)

Aktuelle Flipflop-Ausgänge (Q₂, Q₁, Q₀, ...)

Nächste D-Eingangswerte (D₂, D₁, D₀, ...)

Ausgangswert fout (1 oder 0)

### Farbkodierung:

Grün: Ausgang = 1 (HIGH)

Rot: Ausgang = 0 (LOW)

Grau: Ungenutzter Zustand (wird zu Zustand 0 zurückgesetzt)

### CSV-Export:

Über den Button "CSV Exportieren" können Sie die Wahrheitstabelle als CSV-Datei speichern, z.B. für die Weiterverarbeitung in Excel. Das Trennzeichen ist das Semikolon (;).

# 7. Beispiele

Teiler durch 2 (Halbierung)

Parameter: N = 2, k = 1

1 Flipflop, Duty-Cycle 50%. Das einfachste Beispiel: Ein einzelnes D-Flipflop, dessen invertierter Ausgang Q̄ auf den D-Eingang rückgekoppelt wird.

Teiler durch 3

Parameter: N = 3, k = 1

2 Flipflops, Duty-Cycle 33,3%. Zeigt einen Zähler mit drei Zuständen (0, 1, 2) und einem ungenutzten Zustand (3).

Teiler durch 7 mit 4/7 Duty-Cycle

Parameter: N = 7, k = 4

3 Flipflops, Duty-Cycle 57,1%. Ein typisches Beispiel für eine nicht-triviale Teilung mit asymmetrischem Duty-Cycle. Der Ausgang ist für 4 von 7 Takten HIGH.

Teiler durch 10 (Dekadenzähler)

Parameter: N = 10, k = 5

4 Flipflops, Duty-Cycle 50%. Entspricht einem BCD-Zähler (0–9) mit 6 ungenutzten Zuständen (10–15).

Teiler durch 12

Parameter: N = 12, k = 6

4 Flipflops, Duty-Cycle 50%. Ein Zähler modulo 12 mit 4 ungenutzten Zuständen.

# 8. Theoretischer Hintergrund

## Synchroner Zähler mit D-Flipflops

Ein Frequenzteiler durch N wird als synchroner Zähler implementiert. Der Zähler zählt von 0 bis N−1 und beginnt dann wieder bei 0. Alle Flipflops werden vom gleichen Taktsignal (fin) getrieben.

## Anzahl der Flipflops

Die Anzahl der benötigten D-Flipflops berechnet sich als:

    n = ⌈log₂(N)⌉

Dabei ist ⌈ ⌉ die Aufrundungsfunktion (Ceiling). Mit n Flipflops können 2ⁿ Zustände dargestellt werden. Ist N keine Zweierpotenz, bleiben einige Zustände ungenutzt.

## Duty-Cycle

Der Duty-Cycle bestimmt, für wie viele der N Zustände der Ausgang HIGH ist. Bei einem Duty-Cycle von k/N ist der Ausgang für die ersten k Zustände (0 bis k−1) HIGH und für die restlichen N−k Zustände (k bis N−1) LOW.

## Quine-McCluskey-Minimierung

Die booleschen Gleichungen werden mit dem Quine-McCluskey-Algorithmus minimiert. Dieser Algorithmus:

1. Gruppiert alle Minterme nach Anzahl der Einsen
2. Kombiniert benachbarte Terme (die sich in genau einem Bit unterscheiden)
3. Wiederholt dies, bis keine weiteren Kombinationen möglich sind
4. Findet die minimale Überdeckung aller Minterme (essentiell + greedy)

Ungenutzte Zustände werden als Don't-Care-Terme behandelt, was die Minimierung verbessert.

## Ungenutzte Zustände

Wenn N keine Zweierpotenz ist, gibt es ungenutzte Zustände. Die Schaltung ist so ausgelegt, dass sie aus jedem ungenutzten Zustand automatisch in den Zustand 0 zurückkehrt. Dies sorgt für Selbstkorrektur bei Störungen.

# 9. Fehlerbehebung

Problem: Fehlermeldung "Teilungsfaktor N muss ≥ 2 sein"

Lösung: N muss mindestens 2 sein. Ein Teiler durch 1 ergibt keinen Sinn.

Problem: Fehlermeldung "Duty-Cycle-Zähler k muss zwischen 1 und N−1 liegen"

Lösung: k muss mindestens 1 und höchstens N−1 sein. Bei k=0 wäre der Ausgang immer LOW, bei k=N immer HIGH.

Problem: Schaltplan ist abgeschnitten

Lösung: Verwenden Sie die Scrollbalken am rechten und unteren Rand des Schaltplans, um den gesamten Plan zu sehen.

Problem: EXE startet nicht

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie Windows 10/11 64-Bit verwenden. Falls Windows SmartScreen eine Warnung zeigt, klicken Sie auf "Weitere Informationen" → "Trotzdem ausführen".

Problem: Darstellungsprobleme (unscharfer Text)

Lösung: Das Programm unterstützt DPI-Skalierung. Falls Probleme auftreten, rechtsklicken Sie auf die EXE → Eigenschaften → Kompatibilität → "Hohe DPI-Einstellungen ändern".

# 10. EXE selbst erstellen

Falls Sie Änderungen am Quellcode vornehmen und eine neue EXE erstellen möchten:

### Voraussetzungen:

Python 3.10+

PyInstaller (py -m pip install pyinstaller)

### Build-Befehl:

py -m PyInstaller --onefile --windowed --name "DFF-Frequenzteiler" main.py

Alternativ können Sie die mitgelieferte Datei build.bat per Doppelklick ausführen. Die fertige EXE wird im Ordner dist\ abgelegt.

### Projektstruktur:

| Datei | Beschreibung |
| --- | --- |
| main.py | Hauptanwendung und Einstiegspunkt |
| circuit_logic.py | Kernlogik: Zustandsmaschine und Minimierung |
| circuit_drawer.py | Schaltplan-Zeichnung auf Canvas |
| truth_table_view.py | Wahrheitstabellen-Popup |
| timing_diagram.py | Timing-Diagramm-Zeichnung |
| theme.py | Farbschema und Schriftarten |